双基地外辐射源雷达航迹关联与融合方法研究

Q_SCALE 参数扫描分析报告

学生姓名：任  东

学    号：2023112696

计算机与人工智能学院

2026年7月

1	实验设置

本次扫描针对过程噪声协方差比例因子 Q_scale 进行系统性参数研究，

评估其对双基地雷达航迹跟踪与融合性能的影响。

| 配置项 | 参数值 |
| --- | --- |
| 扫描Q值 | 500, 1K, 3K, 10K, 30K, 100K, 300K, 1M, 3M (共9个) |
| 蒙特卡洛次数 | 100次/每个Q值 |
| 场景数量 | 2个 (gradual_turn, 180deg_uturn) |
| UKF体制 | jichu (基础), zishiying (自适应), imm (IMM双模型) |
| 融合方法 | SCC, BC, CI, FCI (四种) |
| 随机种子 | SEED_BASE=1, 偏移量 R1:+1e7, R2:+2e7 |
| 雷达噪声R1 | sigma_r=7km, sigma_az=0.35deg |
| 雷达噪声R2 | sigma_r=14km, sigma_az=0.6deg |

1.1	核心发现

扫描结果显示RMSE随Q值呈典型U型曲线，最优Q值在不同场景中差异显著：

| 场景 | 最优Q | 最佳UKF | 融合RMSE(km) | 单站最佳(km) | 融合增益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradual Turn | 300K | imm/zishiying | 4.2 | 5.3 | -20.8% |
| 180 U-Turn | 30K | imm | 3.1 | 3.8 | -18.4% |

Gradual Turn场景的U型谷底宽而浅，Q在100K~1M区间表现接近(4.2-4.3km)，

说明该场景对Q值不敏感，存在一个较宽的良好参数带。

U-Turn场景的U型更陡峭，最优Q=30K时融合RMSE=3.1km，Q过大时恶化更快。

IMM体制在U-Turn场景中全面碾压其他两种UKF，在Q=30K时融合RMSE比jichu低31%。

2	扫描结果可视化

以下图表由MATLAB/Python自动生成，数据来源于results/目录下的.mat文件。

图1 Gradual Turn融合RMSE vs Q

图 1  Gradual Turn融合RMSE vs Q

图2 180 U-Turn融合RMSE vs Q

图 2  180 U-Turn融合RMSE vs Q

两张子图并列展示了两个场景下三种UKF的融合RMSE随Q的变化趋势。

Gradual Turn中，Q<=3K时三种UKF均在20-30km发散区，

Q=10K~100K时zishiying略优(融合RMSE 8.4->4.5km)，

Q>=300K时三者打平(4.2km)。U-Turn中，imm在所有Q值下均占优，

最优Q=30K时融合RMSE=3.1km，jichu和zishiying分别为4.5km和4.2km。

图3 UKF R1 RMSE对比(含标准差)

图 3  UKF R1 RMSE对比

图4 融合增益对比

图 4  融合增益对比

融合带来的性能提升在Q=100K~300K区间最大。

Gradual Turn(Q=300K, zishiying最佳单UKF->融合): R1提升-23.6%, R2提升-25.0%。

U-Turn(Q=30K, imm最佳单UKF->融合): R1提升-20.5%, R2提升-29.5%。

U-Turn在Q=500时FCI融合方法带来41.8%的巨大改善，这是因为低Q下

跟踪不稳定，FCI的迹估计权重闭式解提供了更好的鲁棒性。

图5 稳定性分析(RMSE +/- 1sigma)

图 5  稳定性分析

Gradual Turn融合RMSE的标准差: Q=500时sigma约2.5(不稳定，

有些种子发散严重); Q=3K时zishiying sigma=4.6(过渡区最不稳定);

Q>=100K时sigma<=0.6(非常稳定)。U-Turn整体sigma更小(0.3-0.7)，

因为场景本身难度较低。

图6 最佳融合方法分布

图 6  最佳融合方法分布

Gradual Turn(imm): Q=500~3K时BC/CI混用(数据不稳定);

Q=10K~30K时CI占优; Q>=100K时BC占优。

U-Turn(imm): Q=500时FCI占优(41.8% R1提升!);

Q=1K~10K时SCC/CI混用; Q>=30K时BC占优。

图7 IMM模型概率历史

图 7  IMM模型概率历史

Gradual Turn: mu_avg约2.7-3.1%，说明直线模型概率始终很低。

mu_turn约2.1%(几乎不变)，因为gradual转弯比较平缓。

U-Turn: mu_avg约3.5-12.5%，明显高于gradual。

mu_turn高达67-96%，说明IMM正确识别出U-Turn的强转弯特性。

Q越大mu越高，因为大Q下转弯模型的预测更准确。

图8 关联率与断点分析

图 8  关联率与断点

3	详细数据表

3.1	Gradual Turn — 融合RMSE

| Q | jichu(km) | zishiying(km) | imm(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 30.1 | 29.6 | 29.8 |
| 1K | 29.5 | 27.9 | 28.7 |
| 3K | 25.1 | 17.8 | 22.0 |
| 10K | 10.8 | 8.4 | 10.1 |
| 30K | 6.9 | 5.8 | 6.8 |
| 100K | 4.9 | 4.5 | 5.0 |
| 300K | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 1M | 4.3 | 4.5 | 4.3 |
| 3M | 4.9 | 5.1 | 4.8 |

3.2	180 U-Turn — 融合RMSE

| Q | jichu(km) | zishiying(km) | imm(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 7.3 | 7.0 | 4.3 |
| 1K | 7.0 | 6.4 | 4.0 |
| 3K | 6.1 | 5.6 | 3.6 |
| 10K | 5.3 | 4.8 | 3.2 |
| 30K | 4.5 | 4.2 | 3.1 |
| 100K | 4.0 | 3.9 | 3.4 |
| 300K | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
| 1M | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
| 3M | 4.8 | 5.2 | 4.7 |

3.3	Gradual Turn — UKF R1 RMSE (imm)

| Q | RMSE R1(km) |
| --- | --- |
| 500 | 30.8 |
| 1K | 30.8 |
| 3K | 27.4 |
| 10K | 10.2 |
| 30K | 6.9 |
| 100K | 5.5 |
| 300K | 5.3 |
| 1M | 5.8 |
| 3M | 6.6 |

3.4	180 U-Turn — UKF R1 RMSE (imm)

| Q | RMSE R1(km) |
| --- | --- |
| 500 | 7.7 |
| 1K | 4.9 |
| 3K | 3.9 |
| 10K | 3.8 |
| 30K | 3.9 |
| 100K | 4.6 |
| 300K | 5.1 |
| 1M | 5.7 |
| 3M | 6.6 |

3.5	融合增益 — 最佳UKF vs 融合(imm)

| 场景 | Q | 单站RMSE(km) | 融合RMSE(km) | R1改善% | R2改善% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradual | 300K | 5.3 | 4.2 | -20.8 | -25.0 |
| Gradual | 100K | 5.5 | 5.0 | -9.3 | -19.1 |
| U-Turn | 30K | 3.9 | 3.1 | -20.5 | -29.5 |
| U-Turn | 100K | 4.6 | 3.4 | -25.8 | -21.4 |
| U-Turn | 500 | 7.7 | 4.3 | -41.8 | -29.5 |

3.6	关联率与断点 — imm体制

| 场景 | Q | Assoc_R1(%) | Assoc_R2(%) | Brk_R1 | Brk_R2 | MTL_R1 | MTL_R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradual | 500 | 87 | 92 | 1.0 | 0.4 | 72 | 75 |
| Gradual | 300K | 99 | 99 | 0.0 | 0.0 | 80 | 80 |
| U-Turn | 500 | 99 | 99 | 0.0 | 0.0 | 80 | 80 |
| U-Turn | 30K | 99 | 99 | 0.0 | 0.0 | 80 | 80 |

3.7	IMM模型概率 — CT模型占比(%)

| 场景 | Q | mu_avg_R1(%) | mu_avg_R2(%) | mu_turn_R1(%) | mu_turn_R2(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradual | 500 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 1.9 |
| Gradual | 300K | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
| U-Turn | 500 | 3.5 | 3.3 | 67 | 65 |
| U-Turn | 30K | 7.2 | 6.8 | 92 | 90 |
| U-Turn | 300K | 9.8 | 9.2 | 95 | 94 |
| U-Turn | 3M | 12.5 | 11.8 | 96 | 95 |

4	综合分析

4.1	U型曲线机制

RMSE随Q值呈现U型曲线是卡尔曼滤波类算法的经典特性。

Q过小(<<10K)时过程噪声不足以描述目标机动，滤波器过度自信于预测模型，

导致跟踪滞后甚至发散。Q过大(>>300K)时滤波器过度信任新量测，

放大了噪声影响，同样导致RMSE上升。最优Q值取决于场景的机动强度。

4.2	场景差异分析

Gradual Turn的最优Q(300K)远大于U-Turn(30K)，原因在于:

(1) Gradual Turn是46.7度的缓弯，转弯持续时间长(~44帧)，

需要较大的Q来持续跟踪航向变化；

(2) U-Turn是180度的急弯但持续时间短(180帧中的180秒转弯段)，

IMM通过模型切换(CT模型概率67-96%)而非增大Q来适应机动；

(3) U-Turn大部分时间是直线飞行，小Q足以满足直线段跟踪需求。

4.3	UKF选择建议

| 场景 | 推荐UKF | 推荐Q | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradual Turn | zishiying (中等Q) 或 imm (大Q) | 100K~1M | 自适应在中等Q时表现最优，IMM在大Q时发挥模型切换优势 |
| 180 U-Turn | imm (全面最优) | 10K~100K | IMM的CT模型在转弯段概率高达96%，精准匹配机动特性 |

4.4	融合方法选择建议

| Q范围 | Gradual Turn | U-Turn | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q<=3K | BC/CI | FCI | 低Q下跟踪不稳定，FCI的迹估计权重更鲁棒 |
| Q=10K~30K | CI | SCC/CI | 中等Q下CI的保守优化策略表现稳定 |
| Q>=100K | BC | BC | 高Q下跟踪稳定，BC利用互协方差信息实现最大增益 |

4.5	最佳工作点推荐

综合考虑RMSE、稳定性和参数鲁棒性，推荐以下工作点：

| 场景 | 推荐Q | 融合RMSE(km) | 稳定区间 | 推荐UKF | 推荐融合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradual Turn | 300K | 4.2 | 100K~1M | imm | BC |
| 180 U-Turn | 30K | 3.1 | 10K~100K | imm | BC |

Gradual Turn推荐Q=300K，融合RMSE=4.2km。Q在100K-1M区间表现接近，

是个较宽的好参数带，工程实现容错性好。

U-Turn推荐Q=30K，融合RMSE=3.1km。Q在10K-100K区间表现接近。

5	结论

通过对Q_scale参数进行9点、100次蒙特卡洛的系统扫描，得出以下结论：

(1) RMSE随Q值呈U型曲线，最优Q值因场景而异：Gradual Turn为300K，U-Turn为30K。

(2) IMM体制在两个场景中均表现优异，尤其在U-Turn场景中全面碾压基础UKF和自适应UKF。

(3) 融合方法在Q>=100K时采用BC可获得最大增益(20-28%)，低Q时FCI更鲁棒。

(4) Q<=3K时关联率仅87-92%，跟踪频繁丢失；Q>=10K后关联率达99%，无断点。

(5) IMM的CT模型概率在U-Turn场景中达67-96%，证明多模型机制正确识别了机动特性。

(6) Gradual Turn的好参数带(100K-1M)比U-Turn(10K-100K)更宽，工程实现容错性更好。