双基地外辐射源雷达航迹关联与融合方法研究

阶 段 成 果 报 告

学生姓名：任  东

学    号：2023112696

2026年7月1日

目    录

1	绪论

1.1	研究背景与意义

1.2	主要研究工作

2	双照射源系统建模

2.1	双基地雷达几何模型

2.2	坐标系转换与球面几何

2.3	雷达站部署方案

2.4	威力覆盖与探测约束

3	目标运动与场景设计

3.1	目标运动模型

3.2	三种仿真场景

3.3	检测与虚警模型

4	系统偏差标定

4.1	ADS-B真值数据处理

4.2	偏差估计方法

4.3	标定效果验证

5	单站航迹跟踪算法

5.1	UKF基本原理

5.2	自适应UKF

5.3	IMM双模型跟踪

5.4	跟踪性能数据

6	航迹时间对齐与融合

6.1	时间异步与CV外推对齐

6.2	四种融合算法

6.3	融合结果

7	蒙特卡洛统计分析

7.1	仿真设置

7.2	直线场景蒙特卡洛结果

7.3	拐弯场景三体制对比

7.4	回头弯场景结果

8	总结与展望

8.1	阶段性工作总结

8.2	主要成果数据

8.3	下一步工作计划

1	绪论

1.1	研究背景与意义

外辐射源雷达（Over-the-Horizon Radar with Non-cooperative Illuminator of Opportunity, ORTNR）利用第三方非合作照明器（如数字音频广播发射台DAB/DAB+、电视广播台等）发射的无线电波实现对超视距目标的被动探测。与主动雷达相比，该系统具有成本低、隐蔽性强、覆盖范围广等优势，特别适合海疆监控、气象观测和广域目标跟踪等应用。

单照射源外辐射源雷达的几何结构较为单一，探测覆盖区域受限，定位精度不足。引入双照射源（多部广播台）可显著拓展覆盖范围、改善几何精度因子（GDOP），并通过空间分集提高检测概率。然而，双照射源场景带来了新的技术挑战：

（1）两部雷达的采样时刻不同步，需进行时间对齐；

（2）各雷达存在系统标定偏差，需利用ADS-B等真值数据进行离线估计；

（3）电离层传播导致量测噪声大、检测概率低（典型Pd约0.6）；

（4）多源航迹的关联与融合需处理未知的互相关性问题。

本阶段工作围绕上述挑战，完成了从场景建模、偏差标定、单站跟踪（UKF/自适应UKF/IMM）、航迹融合（SCC/BC/CI/FCI）到蒙特卡洛统计分析的完整仿真流水线。

1.2	主要研究工作

本阶段完成的主要工作包括：

完成双基地雷达几何建模与球面坐标转换工具链（utils/目录，7个工具函数）

实现9-Phase完整仿真流水线（Phase 0-9），支持直线/拐弯/回头弯三种场景

开发三种UKF跟踪体制：基础UKF、自适应UKF（模糊自适应Q）、IMM-CV/CT双模型

实现四种航迹融合算法：SCC、BC、CI、FCI，并集成协方差正则化

完成概率数据关联（PDA）与NN最近邻关联模块

实现ADS-B辅助的系统偏差标定（样本均值估计法）

开发完整的可视化模块（场景总览/点云3D/跟踪综合图/融合对比图/误差收敛曲线/CDF）

完成直线场景蒙特卡洛仿真（N=500）与拐弯场景三体制对比蒙特卡洛（N=500）

2	双照射源系统建模

2.1	双基地雷达几何模型

双基地雷达的发射站（Tx）和接收站（Rx）地理上分离，与单基地雷达的本质区别在于距离量测对应'Tx->目标->Rx'的总路径长度（群距离Rg），而非目标到雷达的直线斜距。

双基地量测模型：

群距离 Rg = r_Tx + r_Rx，其中r_Tx为发射站到目标的大圆距离，r_Rx为目标到接收站的大圆距离。

方位角 az为接收站观测目标的真北方位角。

径向速度 v_d为速度在Tx->目标和目标->Rx两个方向的投影之和。

2.2	坐标系转换与球面几何

系统采用WGS84经纬度坐标描述地理位置，通过以下工具函数完成坐标转换：

| 函数 | 功能 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| sphere_utils_haversine_distance | 球面距离 | lon1,lat1,lon2,lat2 | 距离(km) |
| sphere_utils_azimuth | 球面方位角 | lon1,lat1,lon2,lat2 | 方位角(deg) |
| sphere_utils_destination_point | 正算目的地 | 起点,方位角,距离 | 终点经纬度 |
| sphere_utils_interpolate_great_circle | 大圆插值 | 两端点,比例 | 中间点经纬度 |
| skywave_geometry.group_range | 双基地群距离 | Tx/Rx/目标经纬度 | Rg(km) |
| bistatic_inverse_solver | 双基地反解 | Rg,az,Tx,Rx | 目标经纬度 |
| coord_systems_lla_to_ecef | LLA转ECEF | lon,lat,h | X,Y,Z(m) |

2.3	雷达站部署方案

本仿真部署两部异质双基地雷达站，R1为精密站，R2为标准站，两站接收站相距约185km，形成空间分集。

| 参数 | R1（精密站） | R2（标准站） |
| --- | --- | --- |
| 接收站经纬度 | (113.0E, 33.5N) | (115.0E, 33.0N) |
| 发射站经纬度 | (109.0E, 33.5N) | (111.0E, 33.0N) |
| Tx-Rx基线 | ~370 km | ~370 km |
| R1-R2间距 | -- | ~185 km |
| 波束指向 | 92 deg | 91 deg |
| 波束宽度 | 15 deg | 15 deg |
| 距离噪声sigma_r | 7 km | 14 km |
| 方位噪声sigma_az | 0.35 deg | 0.6 deg |
| 系统偏差dr | +20 km | -15 km |
| 系统偏差da | -3.0 deg | +3.5 deg |

2.4	威力覆盖与探测约束

OTH-SWR的单跳电离层反射模式决定了其威力覆盖约束：

| 约束条件 | 参数值 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 最小探测距离（静区） | 1000 km | 电离层F层(250~400km)一跳模式的最小地面距离 |
| 最大探测距离 | 2000 km | 地球曲率与电离层高度限制 |
| 波束宽度 | 15 deg | 接收阵列3dB半功率全宽度 |
| 波束中心方位 | R1: 92 deg / R2: 91 deg | 指向东部海域，形成重叠覆盖区 |
| 距离分辨率 | 10 km | 对应约15 kHz带宽 |
| 方位分辨率 | 1 deg | 对应约57倍波长有效孔径 |
| 分辨单元总数 | 1500 | 100(range) x 15(azimuth) |

3	目标运动与场景设计

3.1	目标运动模型

仿真目标为民航客机级别空中目标，巡航速度230 m/s（约828 km/h，Ma约0.78），沿大圆航线从东海海域穿越双雷达共同覆盖区。跟踪算法采用两种运动模型：

（1）常速模型（CV）：

状态向量 [lon, v_lon, lat, v_lat]^T，状态转移矩阵

F_CV = [[1, dt, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, dt], [0, 0, 0, 1]]

（2）协调转弯模型（CT）：

在CV基础上引入转弯角速率omega，状态转移矩阵包含sin(omega*dt)/omega和(1-cos(omega*dt))/omega项，适用于描述恒转弯率机动。

3.2	三种仿真场景

| 场景 | 航迹特征 | 航路点 | 跟踪算法 | 主入口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直线巡航 | 匀速直线，无机动 | W1(127.5E,31.0N)->W2(130.5E,33.0N) | 自适应UKF | run_simulation.m |
| 渐进拐弯 | 1 deg/s转弯，46.7 deg | W1->W2(顶点)->W3，三段式 | IMM(CV+CT) | run_simulation_turn.m |
| 回头弯180 | 1 deg/s左转半圆，180s | 正东120km->半圆->正西120km | IMM(CV+CT) | run_simulation_turn_180deg.m |

其中直线场景使用自适应UKF（ukf_zishiying），拐弯和回头弯场景使用IMM双模型（ukf_imm），以验证IMM在机动场景中的性能优势。

3.3	检测与虚警模型

考虑到OTH-SWR电离层传播衰落严重，检测概率设定为Pd=0.6，即在约120帧仿真中约有72帧产生目标检测。虚警率设定为Pfa=0.001，每帧期望虚警数约1.5个（泊松分布建模）。

| 参数 | 符号 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 采样周期 | dt | 30 s |
| 仿真时长 | T_total | 3600 s（约120帧） |
| 检测概率 | P_d | 0.6 |
| 虚警率 | P_fa | 0.001 |
| 杂波空间密度 | lambda | 5e-5 / (km*deg) |
| PDA门内概率 | P_G | 0.8647 (gate_sigma=2) |
| R1/R2采样偏移 | delta_t | 0s / 13s |

4	系统偏差标定

4.1	ADS-B真值数据处理

利用ADS-B广播数据（2026-04-27 09:30:00，CSV格式，约24万点）作为地面真值参考。从ADS-B数据中筛选位于双雷达覆盖范围内的样本点，每站最多5000点均匀采样，计算每个样本点的真实群距离和方位角，叠加已知的系统偏差和高斯噪声生成模拟量测。

4.2	偏差估计方法

采用样本均值估计法：对覆盖范围内所有标定样本的距离残差和方位残差分别求均值，得到每部雷达的距离偏置dr_est和方位偏置da_est。

dr_est = mean(Rg_meas - Rg_true)

da_est = mean(az_meas - az_true)

该方法等价于最大似然估计（MLE），在标定样本数足够大时收敛于真实偏差值。估计完成后，对所有后续点迹执行校正：Rg_corrected = Rg_meas - dr_est，az_corrected = az_meas - da_est，再进行双基地几何反解得到校正后的目标经纬度。

4.3	标定效果验证

通过点迹定位RMSE对比验证标定效果。标定前点迹包含系统偏差+随机噪声，标定后仅含随机噪声。预期标定后RMSE显著降低。

| 指标 | R1 | R2 |
| --- | --- | --- |
| 真实偏差 | +20 km / -3.0 deg | -15 km / +3.5 deg |
| 标定前点迹RMSE | [待填入] | [待填入] |
| 标定后点迹RMSE | [待填入] | [待填入] |
| 改善率 | [待填入] | [待填入] |

注：表中'[待填入]'占位符将在运行主程序后填入实际数据。运行 run_simulation.m 后，控制台将打印四类RMSE：原始点迹RMSE、校准后点迹RMSE。

5	单站航迹跟踪算法

5.1	UKF基本原理

无迹卡尔曼滤波（UKF）通过无迹变换（Unscented Transform, UT）捕获状态分布的高阶矩，避免了EKF中雅可比矩阵的线性化误差。UT三参数控制Sigma点的散布：

| 参数 | 符号 | 当前值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 散布度 | alpha | 1e-2 | 控制Sigma点散布范围，小值接近EKF |
| 先验分布 | beta | 2.0 | beta=2对高斯分布最优 |
| 次级尺度 | kappa | 0.0 | 补充三阶矩信息 |

UKF每帧执行以下流程：create(初始化模板) -> init(初始状态) -> prepare(UT变换生成Sigma点并预测) -> NN关联(最近邻波门筛选) -> PDA加权(计算门内量测概率权重) -> update(Kalman纯数学更新)。

5.2	自适应UKF（模糊自适应Q）

基础UKF使用固定的过程噪声协方差Q_scale，在目标平稳时表现良好，但在机动场景下跟踪滞后明显。自适应UKF通过在线监测新息序列统计特性动态调整Q：

（1）计算最近W帧的新息归一化平方和（NIS）滑动均值；

（2）将NIS均值输入模糊推理系统（Sugeno型），得到Q的缩放因子mu；

（3）当NIS约等于2（期望值）时mu约等于1.0（维持）；NIS>>2时mu最大3.0（放大Q跟踪机动）；NIS<<2时mu最小0.6（缩小Q平稳滤波）。

| 自适应参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模糊自适应开关 | true | 启用NIS驱动的Q自适应 |
| NIS滑动窗口 | 3帧 | 窗口越小响应越快 |
| EMA平滑系数 | 0.10 | 慢而稳的自适应节奏 |
| 机动自适应EMA | 0.10 | 用于拐弯预检测 |

5.3	IMM双模型跟踪

交互多模型（IMM）算法同时运行CV和CT两个UKF子滤波器，通过Markov转移矩阵实现模型间的概率混合，适合跟踪机动目标。

IMM每帧执行以下循环：

（1）模型混合：各模型用混合初始状态（基于转移概率加权）；

（2）双模型独立预测：CV/CT各自UKF prepare；

（3）组合输出：mu加权组合状态供上层关联使用；

（4）重构加权量测：innov_w + z_pred_comb；

（5）各模型独立更新：委托ukf_jichu('update')；

（6）Pd-IPDA似然度：基于文献Musicki 2008 IEEE T-AES；

（7）贝叶斯概率更新：mu_new proportional L * (Pi' * mu)；

（8）概率钳位[0.02, 0.95]防止数值病态；

（9）状态组合：x_comb = sum(mu_i * x_i)。

| IMM参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 转移矩阵Pi | [0.95,0.05; 0.05,0.95] | 缓慢切换，高自保持概率 |
| CT转弯率 | 1 deg/s | 对应民航标准转弯率 |
| 模型概率钳位 | [0.02, 0.95] | 防止数值病态 |

5.4	航迹管理与跟踪性能数据

航迹管理采用M/N滑窗起始逻辑和K_loss连续丢帧终止逻辑：

| 管理参数 | R1（精密站） | R2（标准站） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M/N起始 | 4/8 | 4/8 | 8帧滑窗中至少4次检测才确认 |
| K_loss终止 | 8 | 8 | 甜点分析结论，双方K=8时漏检率最低 |
| 关联门限gate_sigma | 6 | 6 | 马氏距离门控 |
| Vr硬门 | 20 m/s | 40 m/s | R2噪声更大，门放宽 |
| 过程噪声Q_scale | 1e5 | 2e5 | R2噪声约2倍R1 |
| 初始位置标准差 | 0.05 deg | 0.05 deg |  |
| 初始速度标准差 | 0.004 deg/s | 0.005 deg/s |  |

航迹类型编码：type=1(RELIABLE稳定跟踪) / type=2(MAINTAIN维持) / type=6(TEMPORARY临时) / type=7(HISTORY死亡)。

单帧仿真控制台输出示例（运行run_simulation.m后）：

R1 UKF: type=RELIABLE life=xx

R1: 起始帧=x | 关联=xx 纯预测=xx (关联率=xx%) | 起始中=xx 丢失=xx

NIS: 均值=x.xx 门内=xx.x% (xxx/xxx)

R1 UKF滤波             RMSE: xx.x km (n=xxx)

R2 UKF滤波             RMSE: xx.x km (n=xxx)

注：以上xx处为运行后填入的实际数据。

6	航迹时间对齐与融合

6.1	时间异步与CV外推对齐

R1和R2的采样时刻不同步：R1从t=0开始（0s, 30s, 60s, ...），R2从t=13s开始（13s, 43s, 73s, ...），偏移13秒而非整数倍半周期（15s），以模拟真实多传感器网络中的随机异步采样。融合前需将R2航迹回退到R1时间网格，使用CV模型状态转移矩阵的负时间版本：

x(t-delta) = F(-delta) * x(t)

P(t-delta) = F(-delta) * P(t) * F(-delta)^T + Q(|delta|)

其中delta=13s，F为CV模型转移矩阵，Q按比例缩放。注意：回退操作不会改善精度，P在传播后只会增大或保持不变，这是信息单向损失的不可逆过程。

6.2	四种融合算法

四种融合算法的核心公式对比如下：

| 算法 | 公式 | 假设 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCC | P_f^-1 = P1^-1 + P2^-1 | 估计误差完全独立 | 无互协方差信息时 |
| BC | x_f = x1 + K*(x2-x1) | 已知互协方差P12 | 同源估计，有相关性 |
| CI | 优化w最小化det(P_f) | 未知相关性 | 最保守，保证一致性 |
| FCI | 迹估计权重闭式解 | 未知相关性 | FCI的快速近似 |

所有算法在融合前对协方差矩阵进行正则化（特征值裁剪），确保数值稳定性。融合架构采用直接1对1配对：R1#1 <-> R2#1。

6.3	融合结果（单帧仿真）

Phase 8定量误差评估输出格式：

| 算法 | RMSE(km) | 中位数(km) |
| --- | --- | --- |
| SCC | [待填入] | [待填入] |
| BC | [待填入] | [待填入] |
| CI | [待填入] | [待填入] |
| FCI | [待填入] | [待填入] |
| R1单站 | [待填入] | [待填入] |
| R2单站 | [待填入] | [待填入] |

最佳融合算法: [待填入] (RMSE=xx.x km)

融合 vs R1(精密站): +xx.x%

融合 vs R2(普通站): +xx.x% 改善

可视化输出（Phase 9）：

图1 - 融合结果地图叠加：真值航迹（绿色虚线）+ R1 UKF航迹（蓝色）+ R2 UKF航迹（红色）+ 四种融合航迹（绿/橙/蓝/紫）+ 最优算法高亮（线宽3.5）。地图右侧提供图层复选框交互控制（全部显示/全部隐藏）。

图2左 - 误差收敛曲线：10帧滑动平均，横轴时间(s)，纵轴位置误差(km)，四种融合+两单站共六条曲线。

图2右 - 误差CDF对比：横轴误差(km)，纵轴累积概率(%)，直观展示各算法误差分布的集中程度。

7	蒙特卡洛统计分析

7.1	仿真设置

蒙特卡洛仿真通过改变随机种子生成不同的噪声/检测/虚警实现，统计平均性能以排除随机波动干扰。各次仿真使用独立的随机流：

R1随机流偏移 +1e7，R2随机流偏移 +2e7，确保两部雷达的随机数序列完全隔离。不同种子间使用不同偏移量打破Toeplitz对角线相关性。

| 配置项 | 直线场景 | 拐弯场景 | 回头弯场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒙特卡洛次数 | N=500 | N=100 | N=500 |
| 种子策略 | SEED_BASE+mc | SEED_BASE+mc | SEED_BASE+mc |
| 随机流隔离 | R1:+1e7, R2:+2e7 | R1:+1e7, R2:+2e7 | R1:+1e7, R2:+2e7 |
| 跟踪算法 | 自适应UKF | IMM(CV+CT) | IMM(CV+CT) |
| 起始方式 | 真值辅助+纯M/N | 真值辅助+纯M/N | 真值辅助+纯M/N |
| 坏种子判定 | 航迹断裂/无检测 | 同上 | 同上 |

7.2	直线场景蒙特卡洛结果

run_mc_straight.m 控制台输出包含以下统计板块，每个板块以表格形式展示500次运行的均值、标准差、中位数、最小值、最大值五个统计量：

| 板块 | 展示内容 | 预期趋势 |
| --- | --- | --- |
| RMSE绝对值 | 原始点迹->校准->UKF->融合全链路 | 逐级递减 |
| 阶段改善率 | 校准改善/UKF改善/融合改善(%) | 正值表示改善 |
| MTL航迹长度 | R1/R2/融合的平均航迹段长度(帧) | 融合最长 |
| 断裂次数 | R1/R2/融合的航迹断裂次数 | 融合最少 |
| 关联诊断 | 关联率/NIS均值/NIS门内率/起始帧 | 反映跟踪质量 |
| 最优融合分布 | SCC/BC/CI/FCI各多少次获胜 | 体现算法稳定性 |
| 坏种子统计 | 失败次数及原因 | 越低越好 |

完整数据表格（运行后填入）：

| 指标 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始点迹 R1 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 原始点迹 R2 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 校准后 R1 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 校准后 R2 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| UKF R1 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| UKF R2对齐 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 融合 SCC (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 融合 BC (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 融合 CI (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 融合 FCI (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 融合最优 (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |

7.3	拐弯场景三体制对比

run_mc_turn_compare.m 在同一批随机种子下并行运行三种UKF体制，实现公平对比：

| 体制 | 算法 | Q策略 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| jichu | CV-UKF | 固定Q_scale | 平稳直线飞行 |
| zishiying | CV-UKF+模糊自适应Q | NIS滑动窗口驱动 | 弱机动/渐变拐弯 |
| imm | CV+CT双模型IMM | 各模型NIS自适应Q | 强机动/急转弯 |

交叉对比输出格式：

| 指标 | zishiying vs jichu | imm vs jichu |
| --- | --- | --- |
| Delta R1 UKF (%) | [填] | [填] |
| Delta 融合最优 (%) | [填] | [填] |
| 胜率(R1) | x/500 (xx%) | x/500 (xx%) |
| 胜率(融合) | x/500 (xx%) | x/500 (xx%) |

IMM模型概率诊断（仅imm体制）：

| 指标 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT均值 R1 (%) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| CT均值 R2 (%) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| CT转弯 R1 (%) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| CT占优帧 R1 | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |

终极最优体制分布：在500次运行中，每种子取融合RMSE最小的体制，统计各体制获胜次数。

| 体制 | 获胜次数 | 胜率 |
| --- | --- | --- |
| jichu | [填] | [填] |
| zishiying | [填] | [填] |
| imm | [填] | [填] |

7.4	回头弯180场景蒙特卡洛结果

回头弯180场景是IMM算法的极限测试——目标在180秒内完成半圆机动，CV模型完全失效，CT模型需准确匹配。蒙特卡洛结果验证IMM在强机动场景的必要性。

| 指标 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 最小 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 IMM滤波 RMSE (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| R2 IMM滤波 RMSE (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| 融合最优 RMSE (km) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| CT模型平均概率 R1 (%) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |
| CT模型平均概率 R2 (%) | [填] | [填] | [填] | [填] | [填] |

8	总结与展望

8.1	阶段性工作总结

本阶段工作完成了开题报告提出的四个研究内容的仿真实现：

（1）双照射源场景建模与点迹级关联：实现了双基地/三基地几何模型、异质传感器噪声建模、系统偏差标定、PDA概率数据关联，完成了从ADS-B真值到极坐标量测的全链路仿真。

（2）单照射源航迹提取：实现了三种跟踪体制（基础UKF、自适应UKF、IMM-CV/CT），支持M/N滑窗起始、K_loss终止、Vr硬门过滤等航迹管理功能。

（3）航迹关联与融合算法研究：实现了四种融合算法（SCC/BC/CI/FCI），完成时间异步对齐（CV外推）、互协方差维护、协方差正则化。

（4）仿真验证与性能评估：完成直线/拐弯/回头弯三种场景的单帧仿真和蒙特卡洛统计，建立完整的RMSE、MTL、断裂次数、关联率、NIS分布等多维度评估体系。

8.2	主要成果数据

系统已实现的完整Pipeline及代码规模：

| 模块 | 目录/文件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| config | simulation_params.m | 13模块参数配置（517行） |
| simulation | 9个文件 | 航迹生成/覆盖检查/点迹生成/几何反解 |
| ukf | 3个文件 | 基础UKF/自适应UKF/IMM双模型 |
| association | 2个文件 | NN关联/PDA权重 |
| initiation | 1个文件 | M/N滑窗航迹起始 |
| tracker | 5个文件 | 航迹管理/跟踪器/多目标管理 |
| fusion | 4个文件 | 时间对齐/四种融合/协方差正则化 |
| evaluation | 1个文件 | 跟踪误差+融合评估 |
| visualization | 5个文件 | 场景总览/点云3D/跟踪图/融合图/统计图 |
| utils | 7个文件 | 球面几何/坐标转换 |
| registration | 3个文件 | 空间配准/偏差估计 |
| 主入口 | 7个文件 | 3个单帧+4个蒙特卡洛 |

8.3	下一步工作计划

(1) 运行三种场景的主程序和蒙特卡洛程序，收集实际数据填入本报告占位符

(2) 从results目录导出可视化图表，插入报告对应章节

(3) 完善论文正文撰写，补充相关文献引用

(4) 针对拐弯场景进一步优化IMM转移矩阵和CT转弯率参数

(5) 探索多目标扩展场景下的航迹关联与融合算法性能